АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАРЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.08.2023                                                п.Гаревое                                                          №  16

О подготовке к осенне-зимнему

пожароопасному периоду   2023- 2024  годов

Руководствуясь ст.ст.36,37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69

« О пожарной безопасности » ,ОБЯЗЫВАЮ:

1. Администрации Гаревского сельсовета содержать в постоянной готовности и исправности пожарную машину,  огнеборец и водозаборы для пожарных автомашин.

2. Владельцам частных строений содержать в исправности печи в домах, летних кухнях и банях, а также электропроводку.

3. Не допускать перегрузки электросети;

- проводить проверку состояния пробок (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты электропроводки;

- не допускать использование для обогрева самодельных (изготовленных кустарно) электроприборов;

- не допускать прокладку электропроводов (особенно в одинарной изоляции) по горячему основанию ( в т.ч. закрытие электропроводки обоями, коврами и т.д.);

- выполнять нормативно-установленную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступки от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно устранять трещины в кладке печей и дымоходов;

- наличие предтопочного листа размерами не менее 0,5 Х 0,7 метра;

- проводить очистку дымоходов и печей от сажи ( не реже одного раза в три месяца);

- не допускать перекала печей и дымовых труб;

- не допускать установку и использование металлических печей кустарного изготовления (при установке печей заводского изготовления строго  следовать инструкциям изготовителя.

4. В учреждениях Гаревского СДК и Первомайского ДК и во всех других учреждениях, в том числе образовательных, торговых точках, гаражах иметь норму огнетушителей.

5. Запрещается курение во всех общественных местах скопления людей, в том числе учреждениях культуры  и образовательных учреждениях.

6. Руководителям всех учреждений, в том числе образовательных, провести разъяснительные беседы по пожарной безопасности с работниками, учащимися и их родителями.

7. Владельцам тракторов, автомобилей – не хранить на проезжей части дороги технику, а также более 20 метрах от строений.

8. Всем родителям побеседовать со своими детьми о правилах пожарной безопасности.

9. Дети школьного возраста должны находиться  дома после 22 часов.

10. Запрещается хранить быстро сгораемые материалы такие как сено, солома не ближе 50 метров с наветренной стороны и 10 метров с подветренной.

11. В случае возникновения пожара: сообщить главе Гаревского сельсовета по телефону:

2- 97-46-69 ;

ПСЧ – 45 тел:  2-29-91-12,  8-950-417-93-07;

ПСЧ – 9  тел: 2-28-16-11, 8-965-900-01-54.

ЕДДС 112; 8(39133) 2-43-67; 8(39133) 2-43-68

12. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит  опубликованию в газете «Емельяновские веси».

Глава администрации

Гаревского сельсовета                                                                                 Е.В.Романькова